ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

«ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ»

2021

Архив. №

ФИО, подпись и дата Взамен рх..№

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

143960, Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 57, помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07, niipi@mosreg.ru

Государственное задание

№ 8340003 (версия № 2)

(№ реестровой записи 289381001000000010001)

Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ «ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ»

| Главный инженер | А.А. Долганов |
| --- | --- |
| Главный градостроитель | П.С. Богачев |
| Руководитель МПГП | Н.В. Макаров |
| ГАП отдела № 2 МППТ ЛО № 3 | Н.А. Аносычева |

3

2021

Утвержден

решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный

Московской области

от «17» ноября 2022  № 102 - нр

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Внесение изменений в генеральный план городского округа Долгопрудный Московской области (далее генеральный план городского округа Долгопрудный, генеральный план, г.о. Долгопрудный, городской округ Долгопрудный, городской округ) подготовлены Государственным автономным учреждением Московской области «Научно - исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании государственного задания №8340003 (версия №2) (уникальный номер реестровой записи: 289381001000000010001) в рамках выполнения работ в составе мероприятий государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 гг. Заказчик генерального плана городского округа Долгопрудный Московской области – Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Генеральный план является муниципальным правовым актом органа местного самоуправления городского округа, устанавливающим цели и задачи территориального планирования развития муниципального образования, содержит мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план является основополагающим документом для разработки документации по планировке территории.

Генеральный план содержит:

Утверждаемую часть:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования;

- карту	границ	населенных	пунктов,	входящих	в	состав	муниципального образования;

- карту функциональных зон муниципального образования.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Приложение 1. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав городского округа Долгопрудный

Приложение 2. Карта несогласованных вопросов генерального плана городского округа в части пересечения земельных участков с землями лесного фонда.

Материалы по обоснованию содержат:

Том   I.    «Планировочная   и   инженерно-транспортная    организация    территории.

Социально-экономическое обоснование» и соответствующие карты; Том II. «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты;

Том III. «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты;

Том IV. «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и соответствующие карты (сведения ограниченного доступа).

Приложение к материалам по обоснованию внесения изменений в генеральный план. Перечень земельных участков, подлежащих отображению в границах населенных пунктов в соответствии с Федеральным законом №280-ФЗ от 29.07.2017.

Приложение. Финансово-экономическое обоснование стоимости строительства и реконструкции объектов местного значения по нормативным показателям (во втором этапе работы).

Генеральный план городского округа Долгопрудный подготовлен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области:

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

«Водный кодекс Российской Федерации»;

«Воздушный кодекс Российской Федерации»;

«Лесной кодекс Российской Федерации»;

«Земельный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской

Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями на 27 декабря 2019 года);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный	закон	от	24.07.2002	№	101-ФЗ	«Об	обороте	земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (ред. от 03.02.2020);

Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (ред. от 08.10.2020) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 (ред. от 15.07.2019) «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2000 № 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (ред. от 29.06.2020) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 15.10.2020) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на 31 января 2017 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Министерства энергетики России от 30.06.2020 № 508 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020 - 2026 годы»;

Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014

№ П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011

№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

«Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9) (с изм. от 23.11.1994);

Приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О правилах охраны газорасперелительных сетей»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89. Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр;

СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 04.12.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825) (ред. от 05.05.2017);

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 № 36);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр) (ред. от 25.09.2018);

Закон Московской области от 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2019);

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 28.12.2020) «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (ред. от 18.05.2020) «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»;

Закон Московской области от 25.02.2005 г. № 56/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Долгопрудный»;

Закон Московской области от 23.03.2012 №   20/2013-ОЗ   «О   внесении изменений в Закон Московской области «О статусе и границе городского округа Долгопрудный»;

Постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 № 244/9 «Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» за 2013 год»;

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11;

«Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2018 – 2022 годов», утверждённая постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2018 № 551-ПГ;

Постановление Правительства Московской области от 19 ноября 2019 г. №851/40 «О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»;

Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 (ред. от 19.10.2020) «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года»;

Приказ Министерства энергетики России от 28.02.2019 № 174 «Об утверждении Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019 – 2025 годы»; Инвестиционная	программа	ПАО	«МОЭСК»	с	изменениями	от	26.12.2019, утверждёнными приказом Минэнерго России от 26.13.2019 № 33@ «Об утверждении изменений, в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго

России от 26.12.2018 № 31@;

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на    период    2020-2024    годов»,    утверждённая     постановлением      Губернатора     МО от 30.04.2018 г. № 197-ПГ;

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.06.2017№ 1209-р;

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 года № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики», с изменениями, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2019 года № 1651-р;

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 (ред. от 15.12.2020) Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области»;

Постановление Губернатора Московской области от 30.04.2020 № 217-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2021-2025 годов»;

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 (ред. от 23.06.2020) «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (ред. от 25.12.2019) «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с изменениями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (ред. от 17.11.2020) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 (ред. от 18.09.2020) «Об утверждении положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Правительства Московской области от 28.03.2017 № 221/10 (ред. от 22.09.2020) «О нормативах минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов»;

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 (ред. от 25.08.2020) «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 (ред. от 13.10.2020) «Об утверждении государственной программы Московской области

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 (ред. от 11.08.2020) «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019- 2024 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области

«Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области

«Культура Подмосковья»;

Постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 (ред. от 23.06.2020) «Об утверждении государственной программы Московской области

«Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 (ред. от 21.07.2020) «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 (ред. От 19.01.2021) «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2027 годы;

Постановление Правительства Московской области от 26.03.2019 № 172/10 «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»;

Постановление Правительства МО от 26.09.2019 N 656/32 (ред. от 09.10.2019) «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области по вопросам формирования Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается»;

Распоряжение Минсельхозпрода Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 (ред. от 05.11.2020) «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается»;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 (ред. от 19.01.2021) «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 (ред. от 23.06.2020) «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 (ред. от 22.09.2020) «Об утверждении государственной программы Московской области

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы;

Решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Москвы и Московской области».

Генеральный план городского округа Долгопрудный подготовлен с учётом:

Генерального плана городского округа Долгопрудный Московской области (утвержден Решением Совета депутатов города Долгопрудный Московской области №130-нр от 25.12.1017);

Проекта планировки территории Микрорайон «Центральный», утвержденного постановлением Главы города Долгопрудного № 694-ПГ от 09.09.2011;

Проекта планировки территории Микрорайон «В южной части города», утвержденного постановлением Главы города Долгопрудного № 29-ПГ от 01.02.2010;

Проекта    планировки     территории     Микрорайон     «Водники»,     утвержденного

постановлением Главы города Долгопрудного № 32-ПГ от 22.01.2008;

Проекта планировки территории Микрорайон «по ул. Пацаева», утвержденного постановлением Главы города Долгопрудного № 276-ПГ от 11.04.2008;

Проекта планировки территории Микрорайон «Хлебниково», утвержденного постановлением Главы города Долгопрудного 809-ПГ от 30.10.2008;

Проекта планировки и проекта межевания территории по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2, утвержденного распоряжением Министерства жилищной политики Московской области № П42/0060-19 от 02.10.2019.

Общие сведения

Граница городского округа Долгопрудный утверждена Законом Московской области от 25.02.2005 г. № 56/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Долгопрудный» и Законом Московской области от 23.03.2012 № 20/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границе городского округа Долгопрудный"».

Городской округ расположен к северу от города Москвы и граничит:

-с юга и юго-востока-с территорией города Москвы;

-с юго-запада и запада-с территорией городского округа Химки;

-с севера-с территорией городского округа Мытищи.

Площадь территории городского округа Долгопрудный составляет 3 052 га. Общая численность постоянного населения городского округа на 01.01.2019 составила 112,0 тыс. человек.

Городской округ Долгопрудный входит в Долгопрудненско-Химкинско-Красногорскую устойчивую городскую систему расселения.

Городской округ относится к группе муниципальных образований с высоким уровнем развития.

Основная отличительная черта города Долгопрудный - огромный научный и производственный потенциал, а также развитые образовательная и научно-исследовательская сферы. В городе Долгопрудный расположено большое количество перспективных градообразующих предприятий.

Городской округ Долгопрудный является крупным отраслевым центром по подготовке высококвалифицированных кадров с высшим образованием (ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)») и средним специальным (ГБПОУ МО «Физико-технический колледж») образованием, на факультетах которых обучается более тысячи студентов. В городе размещаются лаборатории, учебные подразделения Московской государственной академии водного транспорта.

Город Долгопрудный получил своё название по названию исторических прудов

«Долгие пруды» имения Виноградово.

В настоящее время усадьба Виноградово с «Долгими прудами» вошла в границы города Москвы.

Топографические карты Московской губернии XVIII-XIX вв. дают нам представление о том, что на рассматриваемой территории по склонам многочисленных оврагов в долине русла реки Клязьмы раскинулось множество сёл и деревень, которые издревле являлись вотчинами знатных бояр, князей и стольников, пожалованными им в разное время за заслуги перед государством: Котово (Спасское), Щапово, Заболотье, Монашено (Лихачёво), Старбеево (Гнилуши), Мысово, Кузнечиха и др.

Вдоль территории нынешнего городского округа Долгопрудного прямо на север из Москвы, через Заболотье, Виноградово, Хлебниково пролегал древний путь на Дмитров, Кашин и Бежецк.

К середине XIX в. сложился комплекс селений, который частично сохранился до наших дней: села Котово - Спасское, Иваново, Мысово, Лихачёво, Гнилуши, Виноградово (Москва).

Все эти селения с отдельно сохранившимися памятниками истории культуры, и элементами планировочной структуры вошли в границы города Долгопрудный. Усадебные комплексы: Котово-Спасское, усадьба Кузнецова (Мысово) получили значительное развитие в середине XIX - начале XX в.

В 1900-1902 гг. была построена ветка железной дороги на Савёлово. На берегах

«Долгих прудов» и в ближайших окрестностях стали появляться пристанционные посёлки и дачи (посёлок Новодачный).

В 1893 г. по проекту инженера Н. Султанова рядом с платформой Новодачной был построен деревянный храм Преподобного Сергия Радонежского. Это был храм Ивановского девичьего монастыря на хуторе Троицкой волости Московского уезда. На площади

107 десятин были: выстроен и освящён храм, кельи сестёр, церковно-приходская школа на 25 девочек, погреба, шатёр, скотный двор, сарай, баня, прачечная, дом, пашни, луга, лес.

С 1911 по 1914 гг. владельцами имения Виноградово были помещица Э.М. Банза, затем Р.В. Герман. Банза обновила усадьбу, реконструировав её с большим размахом в формах неоклассицизма и эклектики (дачи тогда же были снесены). До настоящего времени сохранилась планировка и многие сооружения этого периода: дом Банзы, дом Германа, контора, конный и скотный дворы, клуб-кинематограф. К концу XIX в. в состоянии усадьбы Спасское-Котово наметился некоторый упадок, были закрыты сукноваляльное и красильное производства, а также кирпичный завод. Часть земли имения, где располагался партерный парк, в начале XX в. была «нарезана» под дачи.

В период с 1911 по 1914 г. строительства относятся сохранившиеся до наших дней такие сооружения, как дом купца Кузнецова, сделанный без единого гвоздя, являющийся одним из шедевров русского деревянного зодчества (он демонстрировался на Международной Парижской выставке в 1911 г.), дом в стиле эклектической архитектуры (ныне профилакторий

«Буревестник»).

После октябрьской революции имение Виноградово было национализировано. Здесь был создан совхоз «Долгие пруды», на базе которого в 1921 г. началось строительство производственных и жилых зданий для Долгопрудненского опытного поля (ДОП) Научного института удобрений. В 1937 г. оно было реконструировано и стало Долгопрудненской агрохимической опытной станцией (ДАОС).

В мае 1931 г. на участке земли западнее платформы Долгопрудная началось строительство первой в СССР опытной дирижаблестроительной верфи, газового завода и других зданий и сооружений для эксплуатации дирижаблей. В дальнейшем это строительство называлось научно-исследовательским комбинатом «Дирижаблестрой».

Первый построенный здесь дирижабль участвовал 7 ноября 1932 г. в воздушной демонстрации на Красной площади, совершил и опытно-агитационные полеты по различным маршрутам. В 1937 г. дирижабль «СССР В-6» совершил беспересадочный полёт по кольцевому маршруту через 9 городов за 130 часов 27 минут. Это был мировой рекорд.

Одновременно с производственными зданиями у платформы Долгопрудная началось жилищное строительство, положившее начало формированию посёлка. Первоначально строились бараки и 2-этажные стандартные дома. Затем появились первая школа и магазин, в 1936 г. была построена больница в Лихачёве.

В июле 1935 г. населённый пункт у платформы Долгопрудная был отнесён к категории рабочих посёлков. Ему было присвоено название Дирижаблестрой.

В посёлке началось строительство многоэтажных кирпичных благоустроенных жилых домов и зданий культурно-бытового назначения, протянулись первые линии водопровода и канализации. В 1937 г. появилось первое кирпичное здание школы (сейчас это школа № 5).

В сентябре 1937 г. был пущен в эксплуатацию газовый завод, созданный для обеспечения дирижаблей водородом.

В 1937 г. был построен канал Москва - Волга (ныне канал им. Москвы). На треугольном мысу между руслом канала и Клязьмой в лесистой местности начали строить гранитный завод; 17 апреля 1937 г., когда волжская вода заполнила канал, завод вступил в строй; он должен был изготовлять облицовочный материал из гранита, мрамора и известняка не только для набережных и шлюзов канала, но и для московского метро, мостовых, набережных, советских павильонов на выставках.

- мая 1937 г. первые речные суда подошли к причалу Северного речного вокзала. В районе станции Хлебниково были созданы Хлебниковские судоремонтные мастерские (теперь это Хлебниковский машиностроительный судоремонтный завод - ХМСЗ).

В августе 1938 г. в связи с прекращением строительства дирижаблей и реорганизацией

«Дирижаблестроя» рабочий посёлок Дирижаблестрой был переименован в посёлок Долгопрудный.

Эти предприятия, возникшие в одном году, в дальнейшем послужили градообразующей базой для Долгопрудного. Камнеобрабатывающий комбинат начал строить свой посёлок «Гранитный» (сейчас западная часть города), возле ХМСЗ возник посёлок

«Водники», а возле газового завода - посёлок «Дирижабельный».

В посёлке Долгопрудном велось интенсивное жилищное строительство. 1939 г. в Долгопрудном насчитывалось свыше 8 тысяч жителей.

В то же время, к 30-м гг. XX в. утрачиваются практически все постройки усадьбы Спасское-Котово. В 1934 г. закрывается церковь. Здание её было подвергнуто сильным разрушениям.

Важным фактором в развитии экономики будущего города в предвоенные годы явилось завершение в основном реконструкции Дмитровского шоссе (она велась с 1930 г.): полотно дороги расширили, заасфальтировали, на обочинах посадили деревья. Дмитровский

«тележник» стал современной автодорогой, которая соединила Москву со многими городами. С началом войны все предприятия Долгопрудного стали работать на оборону. 5-6 декабря 1941 г. линия фронта проходила в 7-16 км от Долгопрудного.

За активное участие в борьбе с фашистами и самоотверженный труд в годы войны многие жители были награждены орденами и медалями; в честь павших в Великую Отечественную войну в городе были названы улицы и площадь, установлены обелиски, мемориальные доски и памятники.

РАЗДЕЛ 1

Параметры функциональных зон

  - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ

Основные направления пространственно-планировочной организации территории городского округа Долгопрудный основываются на приоритетах градостроительного развития Московской области и заключаются в следующем:

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – планируемых территорий концентрации градостроительной активности (системы многоквартирной жилой застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки и нового жилищного и общественного строительства на основании утвержденных проектов планировки);

- развитие инфраструктуры обслуживания, организация общественно-деловых, коммерческих, торгово – развлекательных, оздоровительных и физкультурно-спортивных центров в городе Долгопрудный;

- определение мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

- реорганизация местной транспортной сети, реконструкция существующих и строительство новых автомобильных дорог местного значения;

- реконструкция и новое строительство внешних автомобильных дорог с учётом перспективной интенсивности движения транспорта;

- создание мест приложения труда как в промышленном секторе экономики на основе реконструкции и реорганизации производственного комплекса, так и в сервисном секторе, связанном с развитием сферы обслуживания;

- эффективное использование территориальных, природных и историко-культурных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой, обеспечение потребностей населения в природных городских ландшафтах, различных формах рекреации;

- формирование инфраструктуры досуга – создание рекреационно-оздоровительных и спортивно-развлекательных зон в ландшафтно-рекреационных коридорах вдоль долин Химкинского водохранилища и Канала Москвы;

- совершенствование системы санитарной очистки территории;

- учет формирования инновационного территориального кластера РФ – Кластер «ФИЗТЕХ ХХ1» на базе МФТИ1.

1 Учтено в генеральном плане в соответствии с перечнем инновационных территориальных кластеров, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 №ДМ-П8-5060

  - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ

1.2.1 Планируемое функциональное зонирование территории

Основными параметрами функциональных зон на территории муниципального образования приняты показатели, с учетом установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244.

Границы функциональных зон установлены на карте функциональных зон городского округа Долгопрудный.

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

- установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

- в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

- факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием требованием о приведение в соответствие указанных границ друг другу.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

- определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;

- подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана;

- подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие округа;

- подготовке документации по планировке территории. Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на перспективу. Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в границах, отображенных в графической части.

В целях наиболее эффективного использования территорий, допускается в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, размещение любых нежилых объектов при условии соблюдения нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, санитарных правил и норм, иных обязательных требований, предусмотренным действующим законодательством, без внесения изменений в генеральный план. Перечень видов объектов капитального строительства, допустимых к размещению в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, определяется с учетом градостроительных регламентов, установленных в правилах землепользования и застройки.

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, естественных границ природных объектов и границ земельных участков. Функциональные зоны - значительные по площади территории, имеющие общую функционально- планировочную структуру и отделенные от других подобных территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов и

искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.). Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

- территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами;

- территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, участками объектов социально-бытового обслуживания;

- территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функционального назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны.

В генеральном плане городского округа Долгопрудный установлены следующие функциональные зоны:

  - жилого назначения;

  - многофункционального назначения;

  - общественно-делового назначения;

  - производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - рекреационного назначения;

  - специального назначения;

  - сельскохозяйственного использования.

В состав жилых зон входят:

  - Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки;

  - Ж2 – зона индивидуальной жилой застройки. В состав смешанных зон входят:

  - ОЖ – зона общественно-жилой застройки;

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные: многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.

Размещение социальных, рекреационных, общественно-деловых объектов допускается во всех жилых функциональных зонах.

В состав многофункциональных зон входят:

  - МФ – многофункциональная специализированная зона.

В многофункциональной специализированной зоне размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные: многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения, поликлиники), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты, социальные, рекреационные, общественно-деловые объекты.

В состав общественно-деловых зон входят:

  - О1 – многофункциональная общественно-деловая зона;

  - О2 – зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения, объектов физической культуры и массового спорта).

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, спорта, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в населенных пунктах.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественно-деловые зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Размещение объектов физической культуры и массового спорта преимущественно предусматривается в зоне специализированной общественной застройки, но при этом допускается во всех общественно-деловых зонах.

В состав научно-образовательных зон входят:

  - НД – зона обеспечения научной деятельности.

В состав зон производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры входят:

  - П – производственная зона (производственных и производственно-складских объектов);

  - И – зона объектов инженерной инфраструктуры.

  - Т – зона транспортной инфраструктуры (размещение объектов обслуживания транспортных средств, автотранспортных предприятий, вокзалов, ТПУ, линейных объектов транспорта, территории парковок, разноуровневых гаражей).

Производственные зоны, как правило, предназначены для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон, а также для размещения железнодорожных подъездных путей, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

В производственных зонах допускается размещать объекты и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Зоны коммунально-складской и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения складских объектов, объектов и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве.

Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах.

В состав зон рекреационного назначения входят:

  - Р1 – зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, сады, зоны отдыха, городские леса);

  - Р3 – зона лесов;

  - Р5 – зона объектов отдыха и туризма.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами,

пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и время препровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов.

К зоне осуществления историко-культурной деятельности относятся территории объектов культурного наследия и их зон охраны. Параметры развития территории в границах данной зоны определяются режимами и регламентами использования территорий, установленными в проектах зон охраны объектов культурного наследия.

В состав зон специального назначения входят:

  - СП1 – зона кладбищ;

  - СП3	–	зона	озеленения	специального	назначения,	включая	территорию озеленения специального назначения после рекультивации полигона ТБО «Долгопрудный»;

  - СП5 – зона режимных территорий.

В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом.

Зоны выделяется в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

В состав зон сельскохозяйственного использования входят:

  - СХ2 – зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

К зоне, предназначенной для ведения садоводства относятся участки садоводства в границах населенных пунктов (с возможностью постоянного проживания).

В состав зоны (В) входит – зона акваторий.

Функциональное зонирование территории городского округа Долгопрудный см Таблицу 2.8.1.

Параметры функциональных зон и режимы их использования применяются с учетом Решения Исполкома Московского городского и областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картами влияния ЗСО.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ зон санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы в соответствии с Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного Cоветов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 (ограниченного доступа) в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана.

Параметры функциональных зон и режимы их использования в границах территорий объектов культурного наследия должны применяться с учетом режимов использования территорий объектов культурного наследия установленными утвержденными нормативно- правовыми актами.

Функциональное зонирование

Таблица 1.2.1.1

| Индекс зоны | Наименование зоны | Площадь, га |  |  | Параматры планируемого развития функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. и сохр. | Проект | Всего |  |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ | 769,48 | 43,84 | 813,32 |  |
| Ж1 | Зона многоквартирной жилой застройки | 302,12* | 38,33 | 340,45 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |
| Ж2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 467,36 | 5,51 | 472,87 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |
|  | СМЕШАННЫЕ ЗОНЫ | 0 | 21,95 | 21,95 |  |
| ОЖ | Зона общественно-жилой застройки (по ул. Менделеева иул. Заводская) | 0 | 21,95 | 21,95 | Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |
|  | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | 0 | 74,26 | 74,26 |  |
| МФ | Многофункциональная специализированная зона | 0 | 74,26 | 74,26 | Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | 125,35 | 71,73 | 197,08 |  |
| О1 | Многофункциональная общественно- деловая зона | 25,58 | 54,24 | 79,82 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |

| Индекс зоны | Наименование зоны | Площадь, га |  |  | Параматры планируемого развития функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. и сохр. | Проект | Всего |  |
| О2 | Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения, объектов физической культуры и массового спорта) | 99,77 | 17,49 | 117,26 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |
|  | НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ | 26,12 | 0 | 26,12 |  |
| НД | Зона обеспечения научной деятельности | 26,12 | 0 | 26,12 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ всего, из них: | 684,18 | 179,59 | 863,77 |  |
| П | Производственная зона (производственных, складских и производственно-складских объектов) | 391,76** | 150,43 | 542,18 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 15,76 | 2,60 | 18,36 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |
| Т | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (объектов обслуживания транспортных средств, автотранспортных предприятий, вокзалов, ТПУ, линейных объектов транспорта, территории парковок, разноуровневых | 276,66 | 26,56 | 303,22 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |

| Индекс зоны | Наименование зоны | Площадь, га |  |  | Параматры планируемого развития функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. и сохр. | Проект | Всего |  |
|  | гаражей) |  |  |  |  |
|  | ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 167,39 | 0 | 169,39 |  |
| СХ2 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 167,39 | 0 | 167,39 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 439,57 | 95,42 | 534,99 |  |
| Р1 | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады, зоны отдыха) | 144,22 | 73,57 | 217,79 |  |
| Р3 | Зона лесов | 273,36 | 0 | 273,36 |  |
| Р5 | Зона объектов отдыха и туризма | 21,99 | 21,85 | 43,84 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. Для планируемой застройки в соответствии с РНГП. |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 121,74 | 21,34 | 143,08 |  |
| СП1 | Зона кладбищ | 105,40 | 0 | 105,40 |  |
| СП3*** | Зона озелененных территорий специального назначения | 11,78 | 21,34 | 33,12 |  |
| СП5 | Зона режимных территорий | 4,56 | 0 | 4,56 | Для существующей застройки сохранение функционального использования с существующими параметрами. |
| В | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 210,05 | 0 | 210,05 |  |

* За исключением территории малоэтажной застройки по ул. Менделеева реорганизуемой в общественно-жилую зону.

** За исключением территории ОАО «Московского камнеобрабатывающего комбината» реорганизуемого в общественно- жилую зону.

*** Существующий полигон ТБО «Долгопрудный» (закрытый) после рекультивации планируется как зона озеленения специального назначения.

РАЗДЕЛ 2

Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного значения, основные характеристики, их местоположение.

  - Планируемые объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления

Планируемые для размещения объекты местного значения 1

Таблица 2.1.1

| Поз. | Адрес | Наименование объекта | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Микрорайон Центральный 3-я очередь | Детский сад | 150 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.2 | Микрорайон Центральный | Детский сад | 125 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.3 | Микрорайон по ул. Госпитальная, 8, 8а (встр) | Детский сад | 80 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.4 | ул. Заводская | Детский сад | 165 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.5 | ул. Заводская | Детский сад | 135 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.6 | ул. Заводская | Детский сад | 135 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.7 | ул. Заводская | Детский сад | 135 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.8 | ул. Заводская | Детский сад | 135 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.9 | Лихачевское шоссе. 10 | Детский сад | 250 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.10 | Микрорайон Южный | Детский сад | 180 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.11 | Микрорайон Водники | Детский сад | 200 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.12 | Микрорайон Водники (встр) | Детский сад | 80 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.13 | Микрорайон Хлебниково | Детский сад | 110 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.14 | Микрорайон Хлебниково (встр) | Детский сад | 50 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.15 | Микрорайон Хлебниково (встр) | Детский сад | 50 | Расчетный срок (2040 год) |

1 Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

| Поз. | Адрес | Наименование объекта | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | микрорайон по ул. Пацаева (встр) | Детский сад | 70 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.17 | Лихачевское шоссе, 27 | Пристройка к СОШ № 7 | 1500 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.18 | Лихачевское шоссе, 27 | Пристройка к СОШ № 7 | 400 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.19 | Новый бульвар, 21 | Пристройка к СОШ № 14 | 300 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.20 | ул. Молодёжная, 10а | Пристройка к СОШ № 13 | 300 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.21 | Микрорайон Центральный | Общеобразовательная школа | 550 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.22 | ул. Ленинградская, 10а | Пристройка к СОШ № 3 | 300 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.23 | Микрорайон Южный | Общеобразовательная школа | 1250 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.24 | Микрорайон Водники | Общеобразовательная школа | 1200 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.25 | Микрорайон по пр. Пацаева | Общеобразовательная школа | 1200 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.26 | Микрорайон Хлебниково | Общеобразовательная школа | 1125 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.27 | Микрорайон Хлебниково | Детский сад | 110 | Расчетный срок (2040 год) |
| 2. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 2.1 | Микрорайон Хлебниково | ФОК | 1000/0/ | Первая очередь (2025 год) |
| 2.2 | ул. Заводская | ФОК с бассейном | 1000/400 | Первая очередь (2025 год) |
| 2.3 | ГО Долгопрудный | Открытые спортивные площадки | 32,76 тыс. кв.м. | Первая очередь (2025 год) Расчетный срок (2040 год) |
| 2.4 | ГО Долгопрудный (существуюшие и планируемые ФОКи, СОШ) | ДЮСШ | 613 мест | Первая очередь (2025 год) Расчетный срок (2040 год) |
| 3. Объекты культуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Микрорайон ул. Дирижабельная | Реконструкция УКДЦ "Полет" | 325кв.м/500мест | Первая очередь (2025 год) |
| 3.2 | Микрорайон ул. Дирижабельная | ДШИ | 250 | Первая очередь (2025 год) |

Планируемые для размещения объекты регионального (Московской области) значения 2

Таблица 2.1.1

| Поз. | Адрес | Наименование объекта | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1 | Микрорайон по ул. Госпитальная | ВОП | 50 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.2 | Микрорайон ул. Дирижабельная | Поликлиника | 100 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.3 | Микрорайон Центральный | Поликлиника | 380 | Первая очередь (2025 год) |
| 1.4 | Микрорайон Южный (встр) | ВОП | 100 | Расчетный срок (2040 год) |
| 1.5 | Микрорайон Хлебниково | Поликлиника | 110 | Расчетный срок (2040 год) |
| 2. Объекты образования |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Лётная, д.7 | Пристройка к АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы (начальная школа, детский технопарк и кампус для проживания на 200 мест) | 425 | Первая очередь (2025 год) |

2 Приводятся в информационно-справочных целях.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

  - Планируемое развитие транспортной инфраструктуры

Сведения о планируемых объектах транспортной инфраструктуры местного значения приводятся в разделе 2.2.1, федерального значения – в разделе 2.2.2, регионального значения – в разделе 2.2.3.

Сведения об объектах федерального и регионального значения приводятся для информационной целостности и не являются предметом утверждения в генеральном плане городского округа Долгопрудный.

    - Планируемые объекты транспортной инфраструктуры местного значения

      - Планируемая улично-дорожная сеть местного значения

Таблица 2.2.1.1.1

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и строительство магистральных улиц и улиц в жилой застройке местного значения, на основе которых формируются магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная (мкр. Шереметьевский) | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,8 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 2 | ул. Комарова | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,2 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 3 | ул. Октябрьская | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,3 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 4 | ул. Ворошилова | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,4 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 5 | ул. Южная | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,6 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ул. Коммунальная | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,4 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 7 | ул. Гагарина | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,0 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 8 | ул. Троицкая – 1-й проезд | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,7 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 9 | ул. Ленинградская | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,2 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 10 | ул. Свердлова | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,1 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 11 | ул. Госпитальная (мкр. Хлебниково) | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,8 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 12 | ул. Станционная (мкр. Хлебниково) | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,7 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 13 | ул. Набережная | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,5 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ул. Якова Гунина | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,9 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 15 | ул. Корабельная | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,6 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 16 | ул. Якорная | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,3 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 17 | ул. им. академика Лаврентьева М.А. | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,9 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 18 | переулок Научный | реконструкция / строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,0 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 19 | ул. Речная (реконструкция и строительство нового участка под железнодорожными путями Савеловского направления МЖД) | реконструкция / строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,4 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| 20 | ул. Якова Гунина (продолжение) | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,9 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 2,25 м. | расчётный срок |
| Строительство и реконструкция улиц местного значения в жилой, промышленной и коммунально-складской застройке |  |  |  |  |
| 21 | ул. Нагорная | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,4 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | проезд Промышленный / улица в промышленной застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,3 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 23 | проезд Строителей/ улица в промышленной застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 2,2 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 24 | ул. Парковая на участке в коммунальной застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,5 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 25 | проезд Дорожный / улица в промышленной застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,6 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 26 | ул. Ленина / улица в жилой застройке (мкр. Шереметьевский) | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,6 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 27 | ул. Советская / улица в жилой застройке (мкр. Шереметьевский) | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,3 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 28 | Московское шоссе / улица в жилой застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,2 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 29 | ул. Заводская / улица в жилой застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,4 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ул. Центральная / улица в жилой застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,3 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 31 | ул. Школьная / улица в жилой застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,3 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 32 | Гранитный тупик / улица в жилой застройке | реконструкция | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,4 км. Ширина проезжей части – 7 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 33 | ул. Молодежная / улица в жилой застройке | реконструкция / строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,2 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 34 | проезд Транспортный / улица в промышленной застройке | реконструкция / строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,6 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 35 | Московское шоссе / улица в жилой застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 2,3 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 36 | ул. Осенняя / улица в промышленной застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,0 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 37 | ул. Жуковского (продолжение) / улица в промышленной застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,6 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | ул. Школьная (продолжение) / улица в жилой застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,5 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 39 | ул. Корабельная (продолжение) / улица в жилой застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,5 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 40 | ул. Заводская (продолжение) / улица в жилой застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,2 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 41 | планируемая улица / улица в жилой застройке (мкр. Лихачёво) | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 1,4 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 42 | подъезд к территории промышленной застройки в северной части городского округа / улица в промышленной застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,7 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 43 | подъезд к территории промышленной застройки от ул. Коммунальная в северной части городского округа / улица в промышленной застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,7 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 44 | планируемая улица от ул. Жуковского до проезда Промышленного / улица в промышленной застройке | строительство | Протяженность улицы в границах городского округа – 0,9 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |
| 45 | планируемые улицы / улицы в жилой застройке (мкр. Виноградовские Горки) | строительство | Протяженность улиц в границах городского округа – 2,65 км. Ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуара – 1,5 м. | расчётный срок |

      - Планируемые объекты для организации велосипедного движения

Таблица 2.2.1.2.1

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация велосипедной инфраструктуры на территории общего пользования | строительство | параметры определяются в документации по планировке территории | расчётный срок |

      - Планируемые сооружения для обслуживания транспортных средств

Таблица 2.2.1.3.1

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаражи и стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта |  |  |  |  |
| 1 | многоэтажные гаражи для постоянного хранения автотранспорта | строительство | число машино-мест – 28 679 ед.; площадь участков – 40,15 га | первая очередь |
| 2 | многоэтажные гаражи для постоянного хранения автотранспорта | строительство | число машино-мест – 38 228 ед.; площадь участка – 53,52 га | расчётный срок |
| Станции технического обслуживания, автосервисы |  |  |  |  |
| 3 | станции технического обслуживания автотранспорта | строительство | число постов – 15 ед.; площадь участков – 1,5 га | первая очередь |
| 4 | станции технического обслуживания автотранспорта | строительство | число постов – 27 ед.; площадь участков – 2,7 га | расчётный срок |

    - Планируемые объекты транспортной инфраструктуры федерального значения

      - Планируемые объекты железнодорожного транспорта

Таблица 2.2.2.1.1

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | III и IV главные железнодорожный путь общего пользования на участке Бескудниково – Лобня Савёловского направления МЖД | строительство | протяжённость – 10,32 км | - |
| 2 | на участке МЦД-1 «Одинцово – Лобня» планируется организация | реконструкция | - | - |

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | станции Марк |  |  |  |

    - Планируемые объекты транспортной инфраструктуры регионального значения

      - Планируемые магистральные улицы регионального значения

Таблица 2.2.3.1.1

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проезд Долгопрудный | реконструкция | протяжённость – 1,28 км; ширина зоны планируемого размещения – 40 м | расчётный срок |
| 2 | ул. Дирижабельная | реконструкция | протяжённость – 1,0 км; ширина зоны планируемого размещения – 40 м | расчётный срок |
| 3 | проспект Пацаева | реконструкция | протяжённость – 0,90 км; ширина зоны планируемого размещения – 40 м | расчётный срок |
| 4 | участок Лихачевского шоссе | реконструкция | протяжённость – 1,70 км; ширина зоны планируемого размещения – 80 м | расчётный срок |
| 5 | ул. Парковая | реконструкция | протяжённость – 0,90 км; ширина зоны планируемого размещения – 40 м | расчётный срок |
| 6 | ул. Московская | реконструкция | протяжённость – 0,80 км; ширина зоны планируемого размещения – 100 м | расчётный срок |
| 7 | Старое направление Дмитровского шоссе | реконструкция | протяжённость – 1,20 км; ширина зоны планируемого размещения – 100 м | расчётный срок |
| 8 | А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Павельцево – аэропорт Шереметьево | реконструкция / строительство | протяжённость – 2,50 км; ширина зоны планируемого размещения дороги – 160 м и 400 м | расчётный срок |
| 9 | проезд Строителей со строительством нового участка в рамках организации подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Химки | реконструкция / строительство | протяжённость – 1,20 км; ширина зоны планируемого размещения – 50 м и 150 м | расчётный срок |

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | магистральная улица ст. Водники – ст. Долгопрудная | строительство | протяжённость – 1,30 км; ширина зоны планируемого размещения – 50 м | расчётный срок |

      - Планируемые объекты железнодорожного транспорта

Таблица 2.2.3.2.1

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | участок линии рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) «Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи» | строительство | протяжённость – 4,30 км; ширина зоны планируемого размещения дороги – 100 м и 200 м | расчётный срок |

      - Планируемые объекты авиации общего назначения

Таблица 2.2.3.3.1

| Поз. | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вертолётная площадка санитарной авиации на территории ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница» | строительство | параметры определяются в документации по планировке территории | расчётный срок |
| 2 | вертолётная площадка Лихачёвский проспект на южной границе с городским округом Химки | строительство | параметры определяются в документации по планировке территории | расчётный срок |

    - Объекты топливно-заправочного комплекса, планируемые к размещению на территории городского округа

Таблица 2.2.4.1

| № п/п | Адрес | Вид работ | Реализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», городской округ Долгопрудный, АЗС, г. Долгопрудный, проспект Лихачевский, площадь 4500 кв. м, кадастровый номер 50:42:0020101:1613 | строительство | 2021 |
| 21.1 | городской округ Долгопрудный, АЗС, «Лихачевское шоссе» в районе пересечений с планируемой автомобильной дорогой М-11 «Москва - Санкт- Петербург» | строительство | 2023 |
| 21.153 | городской округ Долгопрудный, АГЗС, г. Долгопрудный, проезд Строителей | строительство | 2021 |

2.3. Планируемое развитие инженерной инфраструктуры

В связи с планируемым освоением новых территорий городского округа и необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующей застройки в генеральном плане размещены следующие инженерные объекты (таблица 2.3.1).

В    соответствии    с    Федеральными    законами    от    27.10.2010     №    190-ФЗ

«О теплоснабжении», от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» необходимо на первую очередь отредактировать и утвердить, «Схему теплоснабжения городского округа Долгопрудный»,

«Схему водоснабжения и водоотведения городского округа Долгопрудный», проекты зон санитпрной охраны источников питьевого водоснабжения на основе решений, утверждённых генеральным планом.

В генеральном плане к первоочередным мероприятиям (2025 год) отнесены: разработка «Схем ресурсоснабжения», реконструкция инженерных объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих немедленной реконструкции.

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 2025 ГОД, РАСЧЁТНЫЙ СРОК 2040 ГОД

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения

Таблица 2.3.1

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | «Схема водоснабжения городского округа Долгопрудный» | Актуализация и утверждение | - | Первая очередь (2025 г.) |
| 1.2 | Существующие водозаборные сооружения | Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | - | Первая очередь (2025 г.) |
| 1.3 | Водозаборные узлы «Хлебниково», «Шереметьево» | Реконструкция и перевод их в режим работы насосных станций III – его подъёма | По проектам | Первая очередь (2025 г.) |
| 1.4 | Водозаборный узел «Водники» | Реконструкция и перевод в режим работы насосной станции III – его подъёма | По проекту | Расчётный срок (2040 г.) |
| 1.5 | Водопроводная сеть от Лихачёвского проезда до ВЗУ «Главная» | Строительство | Ø300 мм, протяжённостью 1,07 км | Первая очередь (2025 г.) |

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Водопроводный регулировочный узел (ВРУ) | Строительство | Производительност ью 40 тыс. м3/сут | Первая очередь - расчётный срок |
| 1.7 | Водопроводная сеть в районе жилой застройки между пр. Пацаева и рыночной площадью | Строительство | Ø500 мм, протяжённостью 1,2 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 1.8 | Водовод от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе | Строительство | Ø600 мм, протяжённостью 3,8 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 1.9 | Водопроводные сети к существующим и планируемым объектам капитального строительства | Строительство | Ø100 – Ø280 мм | Первая очередь - расчётный срок |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | «Схема водоотведения городского округа Долгопрудный» | Актуализация и утверждение | - | Первая очередь (2025 г.) |
| 2.2 | Канализационные насосные станции (КНС «Котово», КНС «Хлебниково») | Реконструкция (модернизация оборудования, строительство аварийно- регулирующих резервуаров) | По проектам | Первая очередь (2025 г.) |
| 2.3 | Очистные сооружения в городском округе Долгопрудный | Реконструкция (модернизация оборудования, увеличение производительности до 24 тыс. м3/сутки) | Производительность до 24,0 тыс. м3/сутки | Первая очередь (2025 г.) |
| 2.4 | Канализационная насосная станция (КНС №1) | Реконструкция | По проекту | Первая очередь (2025 г.) |
| 2.5 | Напорный канализационный коллектор от КНС №1 до камеры гашения по ул. Жуковского на участке от бассейна МФТИ | Строительство | Ø300 мм, протяженностью около 0,5 км; | Первая очередь (2025 г.) |
| 2.6 | Канализационная насосная станция в мкр. в южной части города | Строительство | По проекту | Первая очередь (2025 г.) |

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Канализационные насосные станции (КНС «МКК», КНС «Павельцево») | Реконструкция (модернизация оборудования, строительство аварийно- регулирующих резервуаров) | По проектам | Расчётный срок (2040 г.) |
| 2.8 | Напорный канализационный коллектор от КНС «МКК» до камеры гашения в районе СПТУ- 21 | Строительство | 2Ø500 мм, протяжённостью 3,1 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 2.9 | Самотечный канализационный коллектор от камеры гашения в районе СПТУ-21 до МКАД | Строительство | Ø1200 мм, протяжённостью около 3,5 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 2.10 | Самотечный канализационный коллектор по ул. Дирижабельной | Перекладка | с Ø500 на Ø800 мм, протяженностью 1,3 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 2.11 | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пацаева | Перекладка | с Ø500 на Ø800 мм, протяжённостью 0,45 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 2.12 | Напорный канализационный коллектор от КНС «Водники» с дюкером через Клязьминское вдх. | Перекладка | 2Ø400 мм протяжённостью 1,9 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 2.13 | Канализационная насосная станция в мкр. «Водники», мкр. «Шереметьево» | Строительство | Производи- тельностью до 2,5 тыс. м3/сут. | Расчётный срок (2040 г.) |
| 2.14 | Канализационные сети в мкр. «Водники», мкр. «Шереметьево» | Строительство | По проектам | Расчётный срок (2040 г.) |
| 2.15 | Канализационные сети от существующих и планируемых объектов капитального строительства | Строительство | Ø200 – 300 мм | Первая очередь - расчётный срок |
| 3. Организация поверхностного стока |  |  |  |  |
| 3.1 | Очистные сооружения поверхностного стока на территории гродского округа Долгопрудный | Строительство | 4 комплекса, по проектам | Расчётный срок (2040 г.) |

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Очистные сооружения поверхностного стока ОС «МКК» | Реконструкция | По проекту | Первая очередь (2025 г.) |
| 3.3 | Коллектор дождевой канализации | Перекладка | Ø1000 мм, протяжённостью 1,5 км | Первая очередь (2025 г.) |
| 3.4 | Открытые сети дождевой канализации в районах с индивидуальной застройкой | Строительство | Ориентировочно 9,7 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 3.5 | Закрытые сети дождевой канализации в городском округе | Строительство | Ориентировочно 13,5 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 4. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | «Схема теплоснабжения городского округа Долгопрудный | Актуализация | - | Первая очередь (2025 год) |
| 4.2 | Котельные: ул. Заводская, 2; ул. Речная, 14; ул. Спортивная, 3а; ул. Станционная, 1; ул. Ленинградская, 19; ул. Театральная, 7; | Реконструкция | Общей тепловой мощностью 182 Гкал/час | Первая очередь (2025 год) |
| 4.3 | Блочно-модульные котельные | Строительство | общей тепловой мощностью 96,0 Гкал/час | Первая очередь (2025 год |
| 4.4 | Блочно-модульные котельные | Строительство | общей тепловой мощностью 256,3 Гкал/час | Расчётный срок (2040 г.) |
| 4.5 | Тепловые сети | Строительство, реконструкция | Протяжённость в двухтрубном исчислении 36,7 км | Первая очередь (2025 год) |
|  |  |  | Протяжённость в двухтрубном исчислении 31,8 км | Расчётный срок (2040 г.) |

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Газопровод высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа) | Реконструкция | 4,66 км | Первая очередь (2025 год) |
| 5.2 | Газопроводы-вводы высокого давления к планируемым территориям | Строительство | 3,7 км | Первая очередь (2025 год) |
|  |  |  | 9,3 км | Расчётный срок (2040 г.) |
| 6. Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Электроподстанция ПС 110кВ Долгопрудная (№ 420) * | Реконструкция | Замена трансформаторов на 2×40 МВА | Первая очередь 2025 год |
| 6.2 | 2КЛ 10 кВ направлением 2БКТП-1034-ТП-188 по адресу: г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, "Ратник ** | Строительство | Длина трассы согласно проекту | Первая очередь 2025 год |
| 6.3 | 2КЛ 0,4 кВ от ТП-37 до КНС ** | Строительство | 0,07 км | Первая очередь 2025 год |
| 6.4 | КЛ 6 кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: г. Долгопрудный, ул. Менделеева ** | Реконструкция | 0,8 км | Первая очередь 2025 год |
| 6.5 | КЛ 6 кВ направлением ТП-328-ТП-132 по адресу: г. Долгопрудный, ул. Станционная ** | Реконструкция | 0,88 км | Первая очередь 2025 год |
| 6.6 | КЛ 6 кВ направлением ТП-37-ТП-443 по адресу: г. Долгопрудный, ул. 25- го Съезда ** | Реконструкция | – | Первая очередь 2025 год |
| 6.7 | Электроподстанция ПС 35 кВ Водники (№ 99) | Реконструкция | Перевод на напряжение 110 кВ и установка тр-ров 2×40 МВА | Расчётный срок 2040 год |
| 6.8 | 1 распределительный пункт совмещённый с трансформаторной подстанцией (РТП) и 15 ТП для потребителей жилой застройки с объектами социально- бытового и культурного назначения | Строительство | Напряжение 10/0,4 кВ, трансформаторы мощностью 630- 1600 МВА | Первая очередь 2025 год |
| 6.9 | 14 ТП для потребителей общественно-делового и | Строительство | Напряжение 10/0,4 кВ, трансформаторы | Первая очередь |

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производственно- складского назначения |  | мощностью 630- 1600 МВА | 2025 год |
| 6.10 | 3 РТП и 19 ТП для потребителей жилой застройки с объектами социально-бытового и культурного назначения | Строительство | Напряжение 10/0,4 кВ, трансформаторы мощностью 630- 1600 МВА | Расчётный срок 2040 год |
| 6.11 | 1 РТП и 21 ТП для потребителей объектов общественно-делового назначения | Строительство | Напряжение 10/0,4 кВ, трансформаторы мощностью 630- 1600 МВА | Расчётный срок 2040 год |
| 6.12 | 1 РТП и 8 ТП для потребителей объектов научного назначения | Строительство | Напряжение 10/0,4 кВ, трансформаторы мощностью 630- 1600 МВА | Расчётный срок 2040 год |
| 6.13 | 3 РТП и 28 ТП для потребителей объектов производственно- складского назначения | Строительство | Напряжение 10/0,4 кВ, трансформаторы мощностью 630- 1600 МВА | Расчётный срок 2040 год |
| 6.14 | Модернизация в плановом порядке сооружений и коммуникаций питающей и распределительной сети, требующих технического перевооружения и реконструкции | Реконструкция, строительство | В соответствии с инвестиционными программами развития электрических сетей энергоснабжающих организаций | Первая очередь 2025 год - Расчётный срок 2040 год |
| 6.15 | Питающие кабельно- воздушные линии электропередачи 10 кВ до новых РТП и ТП на территориях планируемой застройки в границах городского округа | Строительство | По проекту | Первая очередь 2025 год - Расчётный срок 2040 год |
| 7. Связь (телефонизация) |  |  |  |  |
| 7.1 | Автоматические телефонные станции, подстанции, оптические телекоммуникационные шкафы | Строительство, установка оборудования | Суммарная телефонная ёмкость 5000 номеров | Первая очередь 2025 год |
| 7.2 | Автоматические телефонные станции, подстанции, оптические телекоммуникационные шкафы | Строительство, установка оборудования | Суммарная телефонная ёмкость 18500 номеров | Расчётный срок 2040 год |
| 7.3 | Линейные сооружения связи на площадках нового строительства с использованием | Строительство | По проекту | Первая очередь и расчётный срок |

| №№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Технические параметры | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптоволоконных кабелей связи |  |  |  |
| 7.4 | Существующая телефонная канализация связи | Реконструкция (докладка каналов) | По проекту | Первая очередь и расчётный срок |

- – Мероприятия по реконструкции и развитию объектов электроэнергетики регионального значения, предусмотренные Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годы, утверждённой постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2019 г. N 197-ПГ, приводятся в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана.

** – Мероприятия по реконструкции и новому строительству, предусмотренные инвестиционной программой АО «Мособлэнерго», утверждённой распоряжением Министерства энергетики Московской области от 14 августа 2014 г. N 24-Р "Об инвестиционных программах территориальных сетевых организаций Московской области на 2016 - 2020 годы" (приложение 9).

2.4	Планируемые мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на предотвращение или минимизацию возможных негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности на природные комплексы и создание комфортных условий проживания населения.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся:

– инженерно-гидрологическая подготовка территории с применением полного комплекса мероприятий по защите от подтопления и загрязнения природных вод при строительстве, особенно многоэтажном, на подтопляемых территориях, в первую очередь

  - в прибрежной полосе Клязьминского водохранилища;

    - определение границ зон затопления и подтопления от р. Клязьмы и Клязьминского водохранилища в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

    - применение мероприятий по защите жилой и иной нормируемой застройки в зонах сверхнормативного шумового воздействия наземного и авиационного транспорта;

    - разработка проектов сокращения СЗЗ, распространяющихся на жилую застройку и организация достаточного размера СЗЗ, подтверждаемого расчётами, для размещаемых предприятий и объектов;

    - формирование единой системы природных и озеленённых территорий, разработка Положения об охране природно-рекреационного комплекса городского округа;

    - совершенствование системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, разработка Положения об обращении с отходами городского округа.

Мероприятия, предусмотренные в генеральном плане, в части мест погребения и захоронения:

- исключить захоронения в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; в зоне минимально допустимых расстояний до объектов магистральной сети газоснабжения; охранной зоне линий и сооружений связи; в охранных зонах тепловых сетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения (все этапы реализации);

- на закрытых для свободного захоронения кладбищах – Павельцевском и кладбище при храме Георгия Победоносца, СЗЗ которых затрагивают жилые зоны, необходима установка непроницаемого ограждения со стороны жилой застройки, а при возможности – высадка зелёных насаждений;

- ОМС оформить в установленном законодательством порядке и направить данные в Главное управление региональной безопасности Московской области о земельном участке с кадастровым номером 50:42:0040201:322 площадью 0,9 га, расположенном южнее Шереметьевского кладбища, фактически занятого захороениями, для учета в реестре кладбищ, а также выполнить мероприятия по предотвращению разрастания, выявленного земельного участка, путем обваловки или установки ограждения (первая очередь, 2025 год);

- ОМС для покрытия нормативной потребности жителей городского округа в местах захоронений на расчетный срок заключить соглашение с муниципальными образованиями или городскими округами МО, имеющими профицит мест захоронений.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём твёрдых бытовых отходов всего | тыс. куб. м в год | 359,5 | 669,5 | 894,7 |
| 2 | Озеленённые территории общего пользования | га | 144,2 | 203,87 | 217,79 |

Информация по санитарно-защитным зонам приводится в материалах генерального плана в справочных целях и не является утверждаемой частью.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно- защитных зон, а также особые условия использования земельных участков,

расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа

КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦЫ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНЫЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Основные планируемые показатели развития территории городского округа Долгопрудный1

Таблица 4.1

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу- ющее положение 01.01.2019 | Первая очередь 2025 год | Расчётный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 112,01 | 123,74 | 143,17 |
| 1.2 | Численность сезонного населения | тыс. чел. | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 1.3 | Количество рабочих мест | тыс. ед. | 30,5 | 42,6 | 84,6 |
|  | - промышленность, наука, инновации, транспорт, связь, строительство | тыс. ед. | 11,8 | 17,2 | 46,5 |
|  | - торговля и услуги | тыс. ед. | 6,9 | 10,3 | 15,7 |
|  | - административно- деловая сфера | тыс. ед. | 5,1 | 7,6 | 13,4 |
|  | - бюджетный сектор | тыс. ед. | 6,7 | 7,5 | 9,0 |
| 1.4 | Планируемые рабочие места | тыс. ед. | - | 12,1 | 54,1 |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 3476,2 | 3806,7 | 4376,1 |
|  | - многокартирный | тыс. кв. м | 3228,8 | 3559,3 | 4123,3 |
|  | население | тыс. чел. | 110,17 | 121,90 | 141,19 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | 247,4 | 247,4 | 252,8 |
|  | население | тыс. чел. | 1,84 | 1,84 | 1,98 |
| 2.2 | Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 123,74 | 912,9 |
|  | - многокартирный | тыс. кв. м | - | 121,90 | 907,5 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | - | 1,84 | 5,4 |
| 2.3 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 31,0 | 30,8 | 30,6 |
| 3. Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 7787 | 9097 | 9947 |

1 Основные планируемые показатели развития территории городского округа Долгопрудный являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу- ющее положение 01.01.2019 | Первая очередь 2025 год | Расчётный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Общеобразовательные организации | мест | 11619 | 15394 | 20169 |
| 3.3 | Детские школы иксусств | мест | 3133 | 3383 | 3383 |
| 3.4 | Детско-юношеские спортивные школы | мест | 1965 | 2228 | 2578 |
| 3.5 | Больничные стационары | коек | 662 | 662 | 662 |
| 3.6 | Амбулаторно- поликлиническая сеть | пос./смену | 1803 | 2333 | 2453 |
| 3.7 | Универсальные комплексные центры социального обслуживания населения | центр | 0 | 2 | 3 |
| 3.8 | Универсальные культурно-досуговые центры | кв. м | 6854 | 7504 | 7504 |
|  | помещения для культурно-массовой работы | кв. м | 5820 | 6145 | 6145 |
|  | зрительные залы | мест | 1591 | 2091 | 2091 |
|  | зрительные залы | кв. м | 1034 | 1359 | 1359 |
| 3.9 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 103,393 | 117,343 | 135,768 |
| 3.10 | Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 15,746 | 17,746 | 17,746 |
| 3.11 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 2141 | 2541 | 2541 |
| 3.12 | Предприятия торговли | тыс. кв. м торг. пл. | 80,7 | 186,8 | 216,2 |
| 3.13 | Предприятия общественного питания | мест | 4498 | 4950 | 5727 |
| 3.14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1088 | 1349 | 1561 |
| 3.15 | Пожарные депо | едениц пож. машин | 7 | 8 | 12 |
| 3.16 | Кладбища* (из них площадь, свободная для захоронений, - 0 га) | га | 102,43 | 102,43 | 102,43 |
| * На территории городского округа Долгопрудный расположены 5 кладбищ общей площадью 102,43 га, из них Долгопрудненское и Долгопрудненское южное кладбища общей площадью 87,55 га находятся в ведении г. Москвы. Данные кладбища при расчёте дефицита не учитывались |  |  |  |  |  |

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу- ющее положение 01.01.2019 | Первая очередь 2025 год | Расчётный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автомобильные дороги |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, | км | - | - | - |
| 4.2 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Протяжённость магистральных улиц, местного значения | км | 9,45 | 9,45 | 16,7 |
| 4.2.2 | Улиц местного значения (магистральных улиц и улиц в жилой застройке) | км | 79,85 | 79,85 | 85,03 |
| 4.2.3 | Протяжённость велосипедных дорожек | км | 3,73 | 3,73 | 21,01 |
| 5. Инженерная инфраструтктура |  |  |  |  |  |
| 5.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/сут. | 34,3 | 42,2 | 54,8 |
| 5.2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | 34,3 | 40,9 | 52,0 |
| 5.3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Расход тепла – всего, в том числе: | Гкал/час | 307,523 | 576,093 | 827,677 |
| 5.3.2 | на централизованные системы теплоснабжения (без учёта отпуска тепла существующими ведомственными котельными) | Гкал/час | - | 541,041 | 791,775 |
| 5.4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Потребление газа – всего, в том числе: | м3/час тыс. м3/год | - | 83250 217972 | 121260 313162 |
| 5.4.2 | - отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки | м3/час тыс. м3/год | - | 4790 11745 | 4900 12672 |
| 5.5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Прирост расчётной электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ | МВт/МВА | – | 34,27 36,46 | 116,91 124,37 |
| 5.5.2 | То же на шинах 10 кВ РУ-10 кВ ПС | МВт/МВА | – | 20,56 22,35 | 66,01 71,75 |
| 5.6. Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Ёмкость телефонной сети | шт.номеров | 29360 | 31000 | 49500 |

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу- ющее положение 01.01.2019 | Первая очередь 2025 год | Расчётный срок 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Объём поверхностного стока, отводимого на очистку | тыс. куб. м |  |  | 34,08 |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объём твёрдых бытовых отходов от жилого фонда и организаций | тыс. куб. м в год | 359,5 | 669,5 | 894,7 |
| 6.2 | Озеленённые территории общего пользования | га | 144,2 | 203,87 | 217,79 |

| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |
| Графические материалы: |  |  |
| №№ карт | Наименование карт | Масштаб |
| П.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования | 1:10000 |
| П.2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 1:10000 |
| П.3 | Карта функциональных зон муниципального образования | 1:10000 |